# A23 太湖蓝藻水华监测预警项目
多源数据样本集说明

企业提交材料

| 项目编号 | A23 |
| --- | --- |
| 材料名称 | 多源数据样本集说明 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年9月8日 |

# 一 样本集概述

本项目构建的多源数据样本集服务于太湖蓝藻水华监测、风险分析、模型训练、模型验证和系统展示。样本集由三部分组成：项目全部原始数据、生态环境部地表水水质实时采集数据和项目模拟数据。三类数据在统一的数据目录和字段体系下组织，并通过时间、空间和变量编码建立关联。

| 序号 | 数据组成 | 时间范围 | 主要内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目全部原始数据 | 1993年至2026年，部分专题数据从2002年、2004年、2005年或2020年开始 | 水质、生物、气象、水文、遥感、地形、土地覆盖、湖区边界、现场样本和数据目录资料 | 历史分析、特征构建、模型输入、空间配准和系统展示 |
| 2 | MEE实时采集数据 | 2026年9月4日起持续采集 | 太湖流域国控断面水质类别及11项水质和藻类指标 | 实时监测、站点状态展示、动态风险分析和预警触发 |
| 3 | 项目模拟数据 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 气象、水文、营养盐、藻类生长、空间输运和水华状态的日尺度模拟数据 | 算法开发、训练样本生成、融合模型联调和预测流程测试 |

# 二 项目全部原始数据

项目原始数据集中保留了团队收集、下载和整理的全部数据文件，共覆盖水质、生物、气象、水文、遥感和空间地理信息等专题。原始数据目录包括当前主原始数据、历史补充数据、THQBCA V2原始数据集、公开数据目录响应、历史整理区、采集来源清单和采集过程资料。

| 数据类别 | 来源 | 时间范围 | 数据内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3S季节气象 | Copernicus Climate Change Service | 1993-01至2026-10 | 气温、降水、短波辐射、风场 | 中长期气象驱动和集合情景输入 |
| ERA5湖面温度 | ECMWF ERA5产品 | 2020-01至2026-08 | 湖面温度 | 温度特征和湖面热状况分析 |
| 太湖水质与生物 | THQBCA V2及项目整理资料 | 2005-01至2026-08 | 叶绿素a、总氮、总磷、氨氮、溶解氧、pH和生物量等 | 水质分析、机理参数构建和模型特征输入 |
| 太湖水文 | 太湖流域水文资料 | 2004-01至2026-08 | 水位和雨量 | 水文驱动和时序关联分析 |
| 现场样本 | Zenodo太湖现场样本数据 | 2020-12至2023-10 | 叶绿素a、透明度、悬浮物和水温 | 样点分析和遥感产品配准 |
| Sentinel 2 | Copernicus Sentinel 2 L2A | 2022-01至2026-08 | 多光谱波段及FAI、MCI、NDCI、NDWI | 水体识别、水华空间特征和月度遥感分析 |
| MODIS Aqua | NASA MODIS Aqua | 2002-07至2026-05 | 日尺度和月尺度叶绿素产品 | 长时间序列遥感特征和变化分析 |
| CLMS水质产品 | Copernicus Land Monitoring Service | 2024-09至2026-08 | 叶绿素、叶绿素不确定性和浮游蓝藻概率 | 区域水质特征和风险分析 |
| NOAA GFS | NOAA Global Forecast System | 2026-08-18至2026-08-30 | 气温、气压、云量、降水、辐射和风场 | 短期气象驱动输入 |
| 静态空间数据 | Copernicus DEM、ESA WorldCover、HydroLAKES和HydroBASINS | 静态数据及2021年土地覆盖 | 高程、土地覆盖、湖区边界、流域边界和空间关系 | 湖区网格构建、空间配准和地理背景特征 |
| MEE地表水月报 | 中华人民共和国生态环境部 | 2022-01至2026-06 | 太湖流域地表水水质月报文件 | 历史水质资料归档和时段查询 |

## 原始数据专题内容

水质与生物数据记录太湖水体中叶绿素a、总氮、总磷、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、磷酸盐磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH、浮游植物和浮游动物等指标，用于描述营养盐条件、水体理化状态和藻类变化。

气象与水文数据记录气温、降水、辐射、风速、风向、气压、云量、水位和雨量等指标，用于形成蓝藻生长、聚集和迁移过程的外部驱动特征。

遥感数据包含Sentinel 2多光谱影像、MODIS Aqua叶绿素产品和CLMS湖泊水质产品，用于构建太湖水体光谱特征、叶绿素时空特征和水华空间分布特征。

空间地理数据包含太湖湖区边界、流域边界、数字高程、土地覆盖和站点空间关系，用于建立湖区网格、站点映射和空间统计单元。

# 三 MEE实时采集数据

MEE实时采集数据来源于中华人民共和国生态环境部地表水水质公开数据服务。项目以太湖流域为采集范围，按照固定周期自动获取最新断面数据，并将每次采集结果保存为带时间标识的快照。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 中华人民共和国生态环境部地表水水质公开数据服务 |
| 采集范围 | 太湖流域国控地表水监测断面 |
| 采集时间 | 自2026年9月4日起持续采集；本文档统计截至2026年9月8日09时 |
| 采集频率 | 计划任务每30分钟执行一次，并按上游数据时间保存观测记录 |
| 当前规模 | 45个完整快照，79个活动监测站点，39072条标准化观测记录 |
| 存储形式 | 原始JSON快照、标准化Parquet观测表、站点表、快照表和状态文件 |

## 实时数据内容

断面基本信息：省份、流域、断面名称和监测时间。

水质状态信息：水质类别。

理化指标：水温、pH、溶解氧、电导率和浊度。

营养盐与有机物指标：高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮。

藻类指标：叶绿素a和藻密度。

## 实时数据用途

实时采集数据用于系统首页、站点监测、空间热力图和历史回放页面的数据更新，也用于计算太湖流域当前水质分布、重点站点变化和区域风险状态。实时数据通过统一接口向前端提供站点列表、最新观测、时间序列、区域汇总和采集状态。

# 四 项目模拟数据

项目模拟数据由数据工厂按照太湖蓝藻机理变量、历史统计特征和空间网格生成。当前模拟数据集版本为mvp_meiliangwan_2024，情景标识为baseline，随机种子为20260904，生成器版本为df 0.3.0。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 空间范围 | 梅梁湾区域 TAIHU ML，共536个湖区网格单元 |
| 时间范围 | 2024年1月1日至2024年12月31日，共366天 |
| 时间粒度 | 日尺度 |
| 模拟过程 | 气象、水文、营养盐、藻类生长、空间输运、水华形成和观测采样 |
| 核心产物 | 网格日尺度水华表、湖区日尺度水华表、潜在状态表、模拟观测表和任务标签表 |
| 数据规模 | 196908条网格及湖区日尺度模拟结果，322378条模型训练样本 |
| 预测时距 | 1天、3天、7天、15天和30天 |

## 模拟变量

| 变量组 | 主要变量 |
| --- | --- |
| 气象 | 气温、太阳辐射、风速、风向、降雨 |
| 水文 | 水位、水动力和空间输运相关状态 |
| 营养盐 | 总氮、总磷、氨氮、磷酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐 |
| 水体环境 | 水温、溶解氧、pH、浊度、透明度和高锰酸盐指数 |
| 藻类 | 叶绿素a、蓝藻密度、浮游植物生物量和表层生物量 |
| 水华 | 水华比例、水华面积、空间范围和风险等级 |

## 模拟数据用途

模拟数据用于机理模型和AI模型的算法开发、训练数据接口验证、不同预测时距的样本生成、融合策略联调、后端模型调用测试以及前端预测结果展示。固定的情景标识、随机种子、参数集和网格版本支持重复生成同一批次数据。

# 五 数据预处理与样本组织

三类数据进入项目后采用统一的数据处理流程。原始文件和实时快照首先按来源和采集时间归档，然后完成格式解析、字段映射、时间标准化、单位标准化、重复记录处理和质量检查。处理后的记录按照站点、网格、湖区和时间建立空间时间索引，再生成水质、气象、水文、遥感和静态空间特征。

| 步骤 | 处理环节 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 来源登记 | 记录数据来源、文件名称、采集时间和文件标识 |
| 2 | 格式解析 | 读取CSV、Excel、JSON、GRIB、NetCDF、GeoTIFF和Parquet等格式 |
| 3 | 字段标准化 | 统一变量代码、时间格式、坐标、单位和空间标识 |
| 4 | 质量处理 | 完成完整性、重复性、数值范围和时空一致性检查 |
| 5 | 时空组织 | 按站点、网格、湖区和日尺度组织多源记录 |
| 6 | 特征生成 | 形成水质、气象、水文、遥感、时间和空间特征 |
| 7 | 样本装配 | 按预测任务和预测时距生成模型训练与调用样本 |
| 8 | 版本管理 | 保存数据版本、运行批次、处理程序版本和数据血缘 |

# 六 特征清单

| 特征类别 | 主要字段和内容 |
| --- | --- |
| 水质特征 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a和藻密度 |
| 气象特征 | 气温、降雨、风速、风向、太阳辐射、气压、云量 |
| 水文特征 | 水位、雨量、水动力和空间输运状态 |
| 遥感特征 | Sentinel 2波段、FAI、MCI、NDCI、NDWI、MODIS叶绿素、CLMS叶绿素和浮游蓝藻概率 |
| 空间特征 | 经纬度、湖区网格、湖区边界、流域边界、高程、土地覆盖、面积和距离 |
| 时间特征 | 观测日期、月份、季节、预测起报日和预测时距 |
| 任务输出 | 叶绿素a、蓝藻密度、蓝藻生物量、水华面积、水华空间范围、水华标签和风险等级 |

# 七 数据存储与使用方式

项目按照原始层、标准层、样本层和服务层组织数据。原始层保存下载文件和MEE实时快照；标准层保存清洗后的水质、气象水文、遥感、静态空间和实时观测表；样本层保存模型训练样本、任务标签、数据切分和参数集；服务层通过后端接口向系统页面和模型模块提供数据。

| 层级 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 原始层 | 02_全部原始数据及data-cleaning storage raw | 源文件、下载响应、实时快照和来源清单 |
| 标准层 | data-cleaning storage final_cleaned和silver | 统一长表、专题Parquet表、站点表和实时观测表 |
| 样本层 | data-cleaning storage runs data_factory | 模型样本、标签、数据切分、参数集和质量结果 |
| 服务层 | backend API | 站点、观测、时间序列、区域汇总、预测输入和页面数据 |

数据文件采用JSON、CSV、Excel、Parquet、SQLite、GeoJSON、GRIB、NetCDF和GeoTIFF等格式保存。分析和模型训练优先使用Parquet与CSV样本表，数据查询和系统服务使用SQLite、JSON及后端API。