# A23 太湖蓝藻水华监测预警项目
多源数据样本集说明

企业提交材料

| 项目编号 | A23 |
| --- | --- |
| 材料名称 | 多源数据样本集说明 |
| 文档版本 | V1.1 |
| 编制日期 | 2026年9月8日 |

# 一 样本集概述

本项目围绕太湖蓝藻水华监测、分析、预测与预警需求，建设了由历史原始数据、生态环境部实时采集数据和项目模拟数据共同组成的多源数据样本集。样本集覆盖水质、气象、水文、遥感、地理空间、藻类生物量及蓝藻水华模拟结果等多类信息，用于支撑数据分析、机理模型计算、AI 模型训练、实时状态展示和系统接口联调。

表 1-1  样本集总体组成

| 数据类别 | 时间范围 | 主要内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全部原始数据 | 1993 年至 2026 年，部分为空间静态数据 | 水质、气象、水文、遥感、地理空间、藻类样本、历史报告和数据目录资料 | 历史分析、特征提取、机理参数构建、模型样本整理 |
| MEE 实时采集数据 | 2026 年 9 月 4 日起连续积累，定时更新 | 太湖流域 79 个国控断面的实时水质监测数据 | 实时监测、断面详情、趋势展示、区域统计、系统实时数据接口 |
| 模拟数据 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 梅梁湾逐日气象、水文、水质、藻类生物量、水华面积和模型任务样本 | 模型训练、算法接入、多时效预测、机理—AI 融合试验、前端联调 |

三类数据在系统中通过数据来源字段区分：历史原始数据标识为 historical、raw 或对应具体数据源名称；MEE 实时数据标识为 observed；模拟数据标识为 simulated。

# 二 项目全部原始数据

## （一）总体规模与文件格式

项目原始数据统一保存在目录 02_全部原始数据 中。截至当前目录盘点，原始数据共 11,854 个文件，总体积约 97.83 GiB，覆盖水质、气象、水文、遥感、地理空间、藻类样本、历史报告和数据目录资料。数据格式包括 NetCDF、HDF、GeoTIFF、GRIB、GRIB2、JSON、CSV、Excel、Parquet、PDF、Shapefile、GeoPackage、HTML、压缩包及文本说明文件等，主要格式及数量如下。

表 2-1  主要文件格式统计

| 文件格式 | 文件数量 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| .nc | 6,112 | 海洋水色、遥感栅格、气象和环境数据 |
| .hdf | 2,043 | MODIS 等卫星遥感产品 |
| .tif | 1,631 | 遥感影像、温度、地形和地表覆盖栅格 |
| .json | 703 | API 响应、目录数据、元数据和采集结果 |
| .html | 364 | 数据门户页面和检索结果 |
| .grib | 243 | 气象预报和季节预测数据 |
| .csv | 186 | 水质、水文、样点、统计表及中间数据 |
| .pdf | 163 | 水质月报、数据说明及来源材料 |
| .txt | 108 | 数据说明、清单、日志和元数据 |
| .grib2 | 97 | 数值天气预报数据 |
| .xlsx | 17 | 水质、生物量、现场样点及汇总表 |
| .parquet | 4 | 结构化数据表 |
| .shp/.dbf/.shx/.prj | 各 4 | 湖体边界、流域边界和空间矢量数据 |
| .gpkg | 2 | 地理空间数据包 |
| .zip/.rar | 11 | 原始数据集压缩包 |

## （二）原始数据目录组成

原始数据目录按来源与用途划分为当前主原始数据、旧版补充原始数据、THQBCA-V2 原始数据集、公开数据目录检索响应、旧版整理区与混合留存数据、主数据采集与来源清单、数据采集过程资料七个部分，具体组成如下。

表 2-2  原始数据目录组成

| 目录内容 | 文件数量 | 数据体积 | 内容说明 | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前主原始数据 | 9,085 | 约 68.45 GiB | 当前项目使用的主要水质、气象、水文、遥感、地理空间和样点数据 | 数据清洗、特征构建、样本整理、模型计算 |
| 旧版补充原始数据 | 605 | 约 10.68 GiB | 项目早期采集的遥感、气象、水质及相关补充资料 | 补充历史数据来源、保留数据版本和历史采集记录 |
| THQBCA-V2 原始数据集 | 225 | 约 3.51 GiB | 太湖蓝藻、水质、生物量和相关环境变量数据 | 历史水质分析、蓝藻相关变量提取、模型参数与样本构建 |
| 公开数据目录检索原始响应 | 38 | — | 公开数据平台的检索结果、目录接口响应和数据资产信息 | 登记数据来源、保存数据检索过程、形成数据源清单 |
| 旧版整理区与混合留存数据 | 1,312 | 约 15.18 GiB | 早期整理的数据副本、中间成果和不同版本的数据文件 | 历史版本追踪、结果复查和数据补充 |
| 主数据采集与来源清单 | 578 | — | 来源说明、下载记录、接口响应、数据清单、校验信息和元数据 | 数据来源登记、文件对应关系管理和数据追溯 |
| 数据采集过程资料 | 11 | — | 采集请求、临时清单、会话资料和过程文件 | 记录数据获取和整理过程 |

## （三）主要数据源说明

原始数据中主要数据源的来源、标识、时间范围、数据规模、主要变量与项目用途分述如下，每类数据源的具体情况以表格列示。

### 4.1 C3S 季节气象数据

| 数据来源 | Copernicus Climate Change Service、ECMWF |
| --- | --- |
| 数据标识 | c3s_seasonal |
| 时间范围 | 1993 年 1 月至 2026 年 10 月 |
| 数据规模 | 标准化数据量 127,740 条，对应源文件 128 个 |
| 主要变量 | 近地面气温（℃）；降水量（mm）；短波辐射（W/m²）；U 方向风速（m/s）；V 方向风速（m/s） |
| 项目用途 | 构建历史和季节尺度气象背景；为蓝藻生长机理计算提供温度、风场、降雨和光照驱动；构建中长期气象特征；支撑不同气象情景下的模型计算 |

### 4.2 ERA5 湖面温度数据

| 数据来源 | ECMWF ERA5 |
| --- | --- |
| 数据标识 | era5_lake_temp |
| 时间范围 | 2020 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 22 日 |
| 数据规模 | 标准化数据量 9,704 条，对应源文件 80 个 |
| 主要变量 | 湖面温度（℃） |
| 项目用途 | 表示太湖水体热力条件；构建温度时序特征；支撑蓝藻生长速率和水华形成条件分析；作为 AI 模型的温度输入特征 |

### 4.3 太湖历史水质数据

| 数据来源 | THQBCA-V2 数据集及项目收集的太湖水质、生物监测资料 |
| --- | --- |
| 数据标识 | taihu_water_quality |
| 时间范围 | 2005 年 1 月至 2026 年 8 月 |
| 数据规模 | 标准化数据量 6,551 条，对应源文件 48 个 |
| 主要变量 | 高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、pH、磷酸盐磷、总氮、总磷、叶绿素 a、浮游植物数量、浮游植物生物量、浮游动物数量、浮游动物生物量、监测点分类数量 |
| 项目用途 | 分析太湖历史水质变化；构建营养盐、溶解氧和藻类相关特征；为机理模型提供氮、磷、温度、生物量等参数；构建 AI 模型的历史输入样本；支撑水质指标与蓝藻变化关系分析 |

### 4.4 太湖水文数据

| 数据来源 | 太湖流域管理、水文记录及项目收集的水文资料 |
| --- | --- |
| 数据标识 | taihu_hydrology |
| 时间范围 | 2004 年 1 月至 2026 年 8 月 |
| 数据规模 | 标准化数据量 6,162 条 |
| 主要内容 | 水位；降雨；水文站点记录；流域水文响应资料 |
| 项目用途 | 构建水位和降雨驱动变量；分析水文条件与蓝藻水华之间的时序关系；为机理模型提供水动力环境背景；支撑水位异常、降雨过程与水质变化分析 |

### 4.5 NASA POWER 气象数据

| 数据来源 | NASA POWER 气象数据接口 |
| --- | --- |
| 数据标识 | nasa_power_hourly |
| 时间范围 | 历史日尺度 2005 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日，覆盖 7,671 天 |
| 数据规模 | 原始文件 23 个 JSON 文件 |
| 主要变量 | 气温（℃）；风速（m/s）；U 方向风速（m/s）；V 方向风速（m/s）；降水量（mm）；短波辐射（W/m²） |
| 项目用途 | 提供长期气象历史序列；构建逐日气象驱动特征；支撑气象因素与蓝藻变化的相关分析；用于模拟数据的气候背景构建和参数参考 |

### 4.6 NOAA GFS 气象预报数据

| 数据来源 | NOAA Global Forecast System |
| --- | --- |
| 数据标识 | noaa_gfs |
| 时间范围 | 2026 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 30 日 |
| 数据规模 | 标准化数据量 178 条，对应源文件 26 个 |
| 主要变量 | 气温（℃）；气压（hPa）；云量（%）；降水（mm）；短波辐射（W/m²）；U 方向风速（m/s）；V 方向风速（m/s） |
| 项目用途 | 提供短期天气预报驱动；构建未来气温、降水、风场和辐射特征；支撑短期蓝藻风险预测流程；用于天气接口与模型接口联调 |

### 4.7 Open-Meteo 气象数据

| 数据来源 | Open-Meteo 逐小时天气预报、Open-Meteo 季节预测、ECMWF SEAS5 季节预测，及与太湖区域对应的气象点位和区域数据 |
| --- | --- |
| 主要内容 | Open-Meteo 逐小时天气预报；Open-Meteo 季节预测；ECMWF SEAS5 季节预测；太湖区域气象点位和区域数据 |
| 主要变量 | 气温（℃）；风速与风向（m/s、°）；降水（mm）；太阳辐射（W/m²）；云量（%）；相对湿度（%） |
| 项目用途 | 构建近期和中期气象驱动；形成统一天气输入接口；支撑蓝藻预测的多时间尺度气象特征；用于算法与系统接口测试 |

### 4.8 ECMWF Open Data 数据

| 数据来源 | ECMWF 开放数据服务 |
| --- | --- |
| 数据格式 | GRIB、GRIB2 |
| 主要内容 | 数值天气预报格点数据 |
| 项目用途 | 提取太湖区域气象变量；构建预报时段内的温度、风、降水和辐射特征；用于气象驱动数据处理试验 |

### 4.9 MODIS Aqua 叶绿素数据

| 数据来源 | NASA MODIS Aqua |
| --- | --- |
| 数据标识 | modis_aqua_chla |
| 时间范围 | 2002 年 7 月至 2026 年 5 月 |
| 数据规模 | 标准化记录 247 条 |
| 数据内容 | 卫星日尺度产品；月度汇总产品；太湖区域像元统计结果 |
| 主要变量 | 叶绿素浓度（mg/m³） |
| 项目用途 | 构建长时间序列叶绿素遥感特征；分析叶绿素季节变化；支撑遥感水色产品之间的对比；构建水华风险相关遥感输入变量 |

### 4.10 MODIS Aqua L2 叶绿素数据

| 数据来源 | NASA MODIS Aqua |
| --- | --- |
| 数据标识 | modis_aqua_chla_l2 |
| 时间范围 | 2020 年 5 月 3 日至 2020 年 9 月 26 日 |
| 数据规模 | 标准化记录 14 条 |
| 主要变量 | 叶绿素浓度（mg/m³） |
| 项目用途 | 对 2020 年太湖叶绿素变化进行细粒度分析；与其他遥感产品和水质样本进行时空对照；用于遥感特征处理流程测试 |

### 4.11 Sentinel-2 遥感数据

| 数据来源 | Copernicus Sentinel-2 L2A，获取渠道为 Copernicus Data Space Ecosystem、Earth Search |
| --- | --- |
| 数据标识 | sentinel2_cdse_monthly_30m |
| 时间范围 | 2022 年 1 月至 2026 年 8 月 |
| 数据规模 | 标准化数据量 504 条，空间分辨率 30 米标准化产品 |
| 主要变量 | B03 绿光波段、B04 红光波段、B05 红边波段、B08 近红外波段、B11 短波红外波段 |
| 衍生指数 | FAI、MCI、NDCI、NDWI |
| 项目用途 | 识别水体范围；构建蓝藻水华空间特征；提取叶绿素和藻类相关遥感指数；生成月尺度遥感特征；支撑地图和空间热力展示 |

### 4.12 Sentinel-3 OLCI 资料

| 数据来源 | Copernicus Sentinel-3 OLCI |
| --- | --- |
| 数据标识 | sentinel3_olci |
| 当前资料 | 产品目录、资产清单和数据说明 |
| 项目用途 | 登记 Sentinel-3 水色产品；建立遥感数据资产目录；支撑后续水色遥感产品的接入与处理 |

### 4.13 Copernicus 湖泊水质 10 日产品

| 数据来源 | Copernicus Land Monitoring Service |
| --- | --- |
| 数据标识 | clms_lwq_300m_10daily_v2 |
| 时间范围 | 2024 年 9 月至 2026 年 8 月 |
| 数据规模 | 标准化数据量 72 条；空间分辨率 300 米；时间分辨率 10 日 |
| 主要变量 | 平均叶绿素浓度（μg/L）；叶绿素估计不确定度；浮游蓝藻发生概率 |
| 项目用途 | 构建区域叶绿素特征；构建蓝藻发生概率特征；比较不同遥感产品的时序变化；支撑蓝藻风险空间展示 |

### 4.14 Copernicus 湖泊水质产品

| 数据来源 | Copernicus Land Monitoring Service |
| --- | --- |
| 数据标识 | clms_lwq_300m_v2 |
| 时间范围 | 2024 年 9 月至 2026 年 8 月 |
| 数据规模 | 标准化数据量 70 条 |
| 主要变量 | 叶绿素浓度（μg/L） |
| 项目用途 | 构建遥感叶绿素特征；形成月度、旬度遥感时间序列；支撑水华风险指标计算和地图表达 |

### 4.15 太湖现场样点数据

| 数据来源 | Zenodo 公开数据集及南京地理与湖泊研究所相关资料；DOI：10.5281/zenodo.10434391 |
| --- | --- |
| 数据标识 | taihu_field_samples |
| 时间范围 | 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 10 月 17 日 |
| 数据规模 | 标准化变量记录 226 条，对应源文件 3 个 |
| 主要变量 | 叶绿素 a；透明度；总悬浮物；水温（℃） |
| 项目用途 | 分析现场水体指标；构建样点级水质特征；与卫星遥感时空数据进行匹配；支撑水质指标和遥感指数的关系分析 |

### 4.16 地理空间静态数据

| 数据来源 | Copernicus DEM GLO-30、ESA WorldCover 2021、HydroLAKES、HydroBASINS、太湖湖体边界与项目空间资料 |
| --- | --- |
| 数据标识 | taihu_static_features |
| 数据性质 | 静态空间数据 |
| 数据规模 | 标准化数据量 1,107 条 |
| 主要内容 | 湖体边界、流域边界、水体范围、高程、地表覆盖、经纬度、站点与湖体空间关系、网格与岸线距离、网格与站点距离、区域面积 |
| 地表覆盖类型 | 林地、草地、农田、建成区、永久水体 |
| 项目用途 | 划分模型计算网格；建立站点、湖区和网格之间的空间关系；构建 AI 模型静态空间特征；支撑地图定位和空间数据聚合 |

### 4.17 地表温度数据

| 数据来源 | NASA MODIS 地表温度产品及项目湖面温度栅格产品 |
| --- | --- |
| 主要目录 | land_surface |
| 数据规模 | 当前文件 2,044 个，约 2.41 GiB |
| 主要内容 | MODIS 地表温度、湖面温度及相关栅格产品 |
| 项目用途 | 构建地表和水体温度时序；分析温度变化与蓝藻生长之间的关系；为机理模型和 AI 模型提供温度特征 |

### 4.18 海洋水色数据

| 数据来源 | NASA、ESA 等海洋水色卫星产品，主要格式为 NetCDF、HDF |
| --- | --- |
| 主要目录 | ocean_color |
| 数据规模 | 当前文件 6,033 个，约 59.18 GiB |
| 主要内容 | 叶绿素产品；水色遥感产品；卫星日尺度、月尺度数据；太湖区域遥感像元 |
| 项目用途 | 构建叶绿素和水色遥感时间序列；提取太湖区域遥感特征；支撑蓝藻水华空间识别；生成地图和模型输入 |

### 4.19 生态环境部历史月报

| 数据来源 | 中华人民共和国生态环境部 |
| --- | --- |
| 数据标识 | mee_surface_water_monthly |
| 时间范围 | 2022 年 1 月至 2026 年 6 月 |
| 数据规模 | 54 份月度资料 |
| 主要内容 | 全国及太湖流域地表水环境质量月报 |
| 项目用途 | 建立生态环境部历史报告档案；查询不同月份的水环境质量信息；形成历史数据来源索引；支撑项目资料和数据来源说明 |

### 4.20 蓝藻及 THQBCA 归档数据

| 数据来源 | 项目数据归档目录 |
| --- | --- |
| 主要内容 | bloom_archive：蓝藻样本产品归档；thqbca_archive：THQBCA-V2 原始数据集归档 |
| 数据内容 | 压缩包内记录数据文件、成员文件及版本信息 |
| 项目用途 | 保存原始数据集版本；登记数据集组成；对应清洗后变量和原始来源；支撑数据版本管理 |

### 4.21 数据门户与目录检索资料

| 数据来源 | 公开数据门户及检索响应 |
| --- | --- |
| 主要内容 | data_portal_catalog；lake_geodata_probe；legacy_intermediate；legacy_unclassified |
| 数据内容 | 数据门户 JSON 响应；数据检索 HTML 页面；数据目录信息；湖泊数据资源说明；历史项目资料；数据资产登记记录 |
| 项目用途 | 建立数据来源目录；保存公开数据资源检索结果；记录数据文件与公开来源之间的关系；支撑后续数据扩展 |

## （四）原始数据标准化成果

项目对历史原始数据进行了统一清洗整理，形成正式结构化数据表。正式清洗版本为 TAIHU_CLEAN_FINAL_V1_20260831，输入文件快照 11,794 个文件，标准化长表 152,780 条记录，模型数据表 914 行、71 列。主要数据表如下。

表 2-3  标准化主要数据表

| 数据表 | 数据量 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一长表 | 152,780 条 | 多来源、变量级标准化记录 | 数据查询和统一管理 |
| 水质表 | 6,777 条 | 氮、磷、溶解氧、叶绿素、藻类等 | 水质分析和模型输入 |
| 气象水文表 | 143,784 条 | 温度、风、降水、辐射、水位等 | 气象水文驱动 |
| 遥感表 | 907 条 | 叶绿素、遥感波段和水色指数 | 遥感特征构建 |
| 静态特征表 | 1,107 条 | 地形、地表覆盖、坐标和空间关系 | 空间模型特征 |
| 标签与目标表 | 26 条 | 项目已整理的目标变量记录 | 样本组织 |
| 模型数据表 | 914 行、71 列 | 多源特征拼接后的宽表 | 算法输入和接口准备 |

# 三 MEE 实时采集数据

MEE 实时采集数据来源于中华人民共和国生态环境部公开的国家地表水水质自动监测数据服务。系统以每 30 分钟一次的频率定时访问公开数据服务，保存当次原始响应并转换为项目统一格式，形成持续积累的实时监测数据集。采集概况如下。

表 3-1  MEE 实时采集概况

| 数据来源 | 中华人民共和国生态环境部公开的国家地表水水质自动监测数据服务 |
| --- | --- |
| 采集范围 | 太湖流域相关国控监测断面（流域参数 RiverID=1200000000） |
| 数据来源类型 | observed |
| 开始积累时间 | 2026 年 9 月 4 日 15:00 |
| 最新监测时间 | 2026 年 9 月 8 日 10:00 |
| 当前规模 | 已保存完整采集快照 46 个；当前站点数量 79 个；标准化观测记录 39,941 条 |
| 采集频率 | 每 30 分钟执行一次（定时任务 A23-mee-realtime-collect） |
| 存储形式 | 原始 JSON 响应、标准化观测表、站点表、快照表和状态数据分开保存 |

每个站点—时间组合统一整理为 11 类观测变量，变量代码、中文名称与单位如下。截至当前快照，每类变量均形成完整的标准化观测记录，全部变量合计 39,941 条。

表 3-2  实时监测变量清单

| 变量代码 | 中文名称 | 单位 | 标准化记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| water_temperature | 水温 | °C | 3,631 |
| pH | pH 值 | 无量纲 | 3,631 |
| dissolved_oxygen | 溶解氧 | mg/L | 3,631 |
| conductivity | 电导率 | μS/cm | 3,631 |
| turbidity | 浊度 | NTU | 3,631 |
| cod_mn | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3,631 |
| ammonia_nitrogen | 氨氮 | mg/L | 3,631 |
| total_phosphorus | 总磷 | mg/L | 3,631 |
| total_nitrogen | 总氮 | mg/L | 3,631 |
| chlorophyll_a | 叶绿素 a | μg/L | 3,631 |
| cyanobacteria_density | 藻密度 | 10⁴ cells/L | 3,631 |

标准化实时观测表包含站点统一编号、采集快照编号、监测时间、系统获取时间、统一变量代码、监测数值、统一单位、观测状态、来源附加信息、数据处理状态、数据来源层级、数据登记状态与来源属性标识等字段；站点表还记录站点名称、所属省份、所属流域、站点编码、经纬度、当前监测时间、当前水质变量与站点状态。

## （一）实时监测站点

当前共监测太湖流域国控断面 79 个站点，按省分布为上海市 15 个、安徽省 1 个、江苏省 33 个、浙江省 30 个，具体站点如下。

表 3-3  实时监测站点清单

| 省份（站点数） | 站点名称 |
| --- | --- |
| 上海市（15 个） | 三甲港、临江、二团、吴淞口、太浦河桥、急水港桥、斜塘口、明星路桥、横潦泾、浙江路桥、淀峰、蕴川路桥、钱桥、闵行西界、黄渡 |
| 安徽省（1 个） | 殷桥 |
| 江苏省（33 个） | 312 国道桥、乌龟山南、九号桥、五牧、五里湖心、千灯浦口、吕城、大浦港桥、大港桥、姚巷桥、拖山、新港桥、望亭上游、朱厍港口、林家闸、殷村港桥、江边闸、浏河闸、潘家坝、瓜泾口西、百渎港桥、胥湖心、航管站、落蓬湾、蠡桥、赵屯、越溪桥、辛丰镇、金潼桥、钓邾大桥、锡东水厂、长济桥、黄埝桥 |
| 浙江省（30 个） | 上塘河排涝闸、乌镇北、五杭运河大桥、南台头闸一号桥、南浔、卫八路桥、合溪、城西大桥、塘浦、大钱、奉口、小新村、小梅口、新塘、新港口、朱枫公路桥、杨家浦、枫南大桥、池家浜水文站、汤溇、汪家埠、湘家荡、漕廊公路桥、王江泾、盐官排涝枢纽、红旗塘大坝、荆湾、铁路桥、长山闸一号桥、青阳汇 |

## （二）实时数据处理流程

表 3-4  实时数据采集与处理流程

| 步骤 | 处理环节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务启动 | Windows 定时任务每 30 分钟启动采集程序 |
| 2 | 访问服务 | 采集程序访问生态环境部公开数据服务 |
| 3 | 原始保存 | 保存当次原始 JSON 响应 |
| 4 | 快照编号 | 为每次采集生成独立快照编号 |
| 5 | 字段映射 | 将原始字段转换为 11 个统一变量代码 |
| 6 | 标准统一 | 统一时间、单位和站点编号 |
| 7 | 观测入库 | 写入实时观测 Parquet 表 |
| 8 | 状态更新 | 更新站点表、快照表和状态文件 |
| 9 | 后端载入 | 后端重新载入最新实时数据 |
| 10 | 前端刷新 | 前端通过实时接口定期刷新页面内容 |

## （三）实时数据接口

表 3-5  实时数据接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| /api/v1/realtime/status | 返回实时数据更新时间、采集状态和快照信息 |
| /api/v1/realtime/summary | 返回最新站点统计和区域汇总 |
| /api/v1/realtime/timeline | 返回指定指标的时间序列 |
| 站点列表接口 | 返回当前 79 个站点 |
| 站点详情接口 | 返回单个站点的最新指标和历史变化 |

## （四）实时数据用途

MEE 实时数据用于系统首页当前监测概览、实时监测断面地图、站点列表与站点详情、水质指标展示与单站时间曲线、分省与区域汇总、指标排序与状态卡片、热力图与空间分布展示，并通过实时接口支撑前端自动刷新、实时 API 联调与后续算法的实时输入。

# 四 项目模拟数据

项目模拟数据由数据工厂依据太湖蓝藻机理变量、历史统计特征和空间网格生成，用于补齐网格级、日尺度的训练与试验样本。当前版本数据集 mvp_meiliangwan_2024 覆盖太湖梅梁湾区域，基本信息如下。

表 4-1  模拟数据集基本信息

| 数据集名称 | mvp_meiliangwan_2024 |
| --- | --- |
| 模拟区域 | 太湖梅梁湾（区域代码 TAIHU_ML） |
| 模拟情景 | baseline |
| 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共 366 天 |
| 时间分辨率 | 逐日 |
| 随机种子 | 20260904 |
| 参数集 | ps-af97281b115d7301 |
| 网格版本 | gridv1-894248aa33f00a2d |
| 生成器版本 | df-0.3.0；数据契约版本 1.2 |
| 生成基线 | synthetic_climatology_ar1 |
| 空间规模 | 全部空间网格 2,535 个；梅梁湾参与模拟的水体网格 536 个 |

## （一）逐日气象与水文模拟数据

表 4-2  逐日气象模拟数据

| 数据量 | 主要变量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 366 条 | 日期；气温；风速；风向；短波辐射；降水量；相对湿度；云量；湿日标识 | 为蓝藻生长和水华形成过程提供气象驱动；构建模型逐日气象输入；支撑不同提前期预测样本生成；测试天气数据接口 |

表 4-3  逐日水文模拟数据

| 数据量 | 主要变量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 366 条 | 湖区平均水温；水位；水深异常；湖区平均气温；湖区平均降水量 | 构建水文和水体热力驱动；为机理模型提供逐日水文条件；形成 AI 模型的水温、水位和降水特征 |

## （二）网格逐日水质模拟数据

网格逐日水质数据由 536 个水体网格 × 366 天 × 14 类水质变量构成，共 2,746,464 条，14 类变量如下。记录同时包含网格编号、日期、变量代码、变量数值、单位、湖区代码、模拟情景、参数集编号、网格版本、数据来源类型、生成时间与数据血缘信息。

表 4-4  水质模拟变量（14 类）

| 序号 | 变量名称 |
| --- | --- |
| 1 | 总磷（TP） |
| 2 | 总氮（TN） |
| 3 | 氨氮（NH₃-N） |
| 4 | 磷酸盐磷 |
| 5 | 硝酸盐氮 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 |
| 7 | 溶解氧（DO） |
| 8 | pH |
| 9 | 浊度 |
| 10 | 透明度 |
| 11 | 高锰酸盐指数 |
| 12 | 叶绿素 a |
| 13 | 蓝藻密度 |
| 14 | 水温 |

## （三）网格逐日生物量与水华模拟数据

表 4-5  网格逐日蓝藻生物量数据

| 数据量 | 主要变量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 196,176 条（536 网格 × 366 天） | 浮游植物生物量；表层蓝藻生物量；日增长率；网格编号；日期；区域代码；情景编号；参数集编号 | 描述蓝藻生物量逐日空间变化；为蓝藻生长机理计算提供状态结果；构建蓝藻生物量预测任务；支撑模型训练和地图展示 |

表 4-6  网格逐日水华数据（bloom_grid_daily.parquet）

| 数据规模 | 196,176 行，15 列，覆盖 536 个网格 × 366 天 |
| --- | --- |
| 主要变量 | grid_id（网格编号）；date（日期）；bloom_fraction（网格水华覆盖比例）；bloom_area_m2（网格水华面积）；surface_biomass_mg_l（表层蓝藻生物量）；情景编号；参数集编号；网格版本；来源类型；生成时间 |
| 用途 | 构建水华发生状态与网格水华面积；生成水华空间范围；支撑网格级水华预测；用于前端水华热力图和空间动画 |

表 4-7  湖区逐日水华汇总数据（bloom_lake_daily.parquet）

| 数据规模 | 732 行，18 列；湖区级与区域级各 366 天 |
| --- | --- |
| 主要变量 | 日期；区域类型；区域编号；水华面积；平均水华覆盖比例；有效水体面积；空间覆盖统计；表层生物量；情景编号；参数集编号 |
| 用途 | 形成梅梁湾逐日水华面积曲线；计算区域平均水华覆盖率；支撑区域风险等级计算；为前端趋势图和统计卡片提供数据；构建区域级模型预测任务 |

## （四）模拟数据输出规模

表 4-8  模拟数据总体输出规模

| 输出内容 | 数据规模 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网格逐日数据 | 196,176 行 | 536 网格 × 366 天水华过程 |
| 湖区/区域逐日汇总 | 732 行 | 湖区级与区域级各 366 天 |
| 核心水华输出合计 | 196,908 行 | 网格逐日 + 湖区/区域汇总 |
| 逐日气象/水文 | 各 366 条 | 梅梁湾湖区日尺度驱动 |
| 网格逐日水质 | 2,746,464 条 | 536 网格 × 366 天 × 14 变量 |
| 网格逐日生物量 | 196,176 条 | 536 网格 × 366 天 |

# 五 模拟模型训练样本

为支撑多时间尺度蓝藻预测任务的算法开发与融合模型联调，项目由模拟数据生成统一的模型训练样本文件 model_training_samples.parquet，样本总体情况如下。

表 5-1  训练样本总体情况

| 文件 | model_training_samples.parquet |
| --- | --- |
| 样本总数 | 322,378 条，字段 26 列 |
| 样本来源 | 模拟数据 |
| 起报日期 | 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 30 日 |
| 目标日期 | 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日 |

表 5-2  训练/验证/测试数据集划分

| 数据划分 | 样本数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 训练集 | 243,860 | 模型参数训练 |
| 验证集 | 29,086 | 参数选择和模型调整 |
| 测试集 | 49,432 | 模型输出验证 |
| 合计 | 322,378 | 完整模拟训练样本 |

表 5-3  样本空间层级分布

| 空间类型 | 样本数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网格级 | 303,912 | 536 个水体网格的预测样本 |
| 区域级 | 9,233 | 梅梁湾区域汇总样本 |
| 湖区级 | 9,233 | 湖区汇总样本 |

表 5-4  样本预测提前期分布

| 预测提前期 | 样本数 |
| --- | --- |
| 未来 1 天 | 66,548 |
| 未来 3 天 | 68,128 |
| 未来 7 天 | 63,248 |
| 未来 15 天 | 63,136 |
| 未来 30 天 | 61,318 |

训练样本覆盖蓝藻水华发生、面积、藻密度、生物量、叶绿素 a、风险等级和空间范围七类模型任务，任务目标字段、样本规模与目标形式如下。

表 5-5  七类模型任务与目标

| 任务 | 任务名称 | 目标字段 | 样本数 | 目标形式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 蓝藻水华发生预测 | bloom_label | 103,942 | 0/1 | 判断目标日期是否出现蓝藻水华 |
| T2 | 蓝藻水华面积预测 | bloom_area | 103,942 | km²/网格覆盖面积 | 预测水华面积和覆盖范围 |
| T3 | 蓝藻密度预测 | blue_algae_density | 2,638 | 10⁴ cells/L | 预测区域或湖区蓝藻密度 |
| T4 | 蓝藻生物量预测 | blue_algae_biomass | 2,638 | mg/L | 预测蓝藻生物量 |
| T5 | 叶绿素 a 预测 | chlorophyll_a | 103,942 | μg/L | 预测网格、区域或湖区叶绿素浓度 |
| T6 | 风险等级预测 | risk_level | 2,638 | 等级 | 生成区域蓝藻风险等级 |
| T7 | 空间范围预测 | spatial_extent | 2,638 | 空间状态/范围 | 预测蓝藻水华的空间扩展情况 |

## （一）训练样本字段组成

训练样本 26 个字段按用途划分为样本身份、时间、空间、气象、水文、水质、机理与目标字段八个字段组，具体组成如下。

表 5-6  训练样本字段组

| 字段组 | 主要字段 |
| --- | --- |
| 样本身份字段 | 样本编号；数据集版本；来源类型；模拟情景；参数集；网格版本；生成器版本 |
| 时间字段 | 起报日期；目标日期；预测提前期；年；月；季节；年内日序 |
| 空间字段 | 空间类型；网格编号；区域编号；湖区编号；经度；纬度 |
| 气象特征 | 气温；风速；风向；降水；短波辐射；相对湿度；云量 |
| 水文特征 | 水温；水位；水深异常；区域降水 |
| 水质特征 | 总氮；总磷；氨氮；溶解氧；pH；浊度；高锰酸盐指数；叶绿素 a；蓝藻密度 |
| 机理特征 | 浮游植物生物量；表层蓝藻生物量；蓝藻增长率；水华覆盖比例；水华面积 |
| 目标字段 | 任务编号；目标变量；目标值；目标单位；数据集划分 |

# 六 模拟数据生成过程

模拟数据通过数据工厂标准化流程生成，完整流程如下。

表 6-1  模拟数据生成流程

| 步骤 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | freeze-grid | 固定太湖和梅梁湾空间网格 |
| 2 | ingest-history | 读取历史气象、水文、水质和空间数据 |
| 3 | lock-splits | 固定训练集、验证集和测试集划分 |
| 4 | fit --split train | 根据训练时段计算生成参数 |
| 5 | simulate | 生成逐日气象、水文、水质、生物量和水华过程 |
| 6 | build-observations | 转换为统一观测数据格式 |
| 7 | build-labels | 构建七类模型目标 |
| 8 | assemble --track SIM-V1 | 拼接模型训练样本 |
| 9 | validate | 检查数据结构、字段和样本关系 |
| 10 | release | 生成正式数据清单和版本文件 |

每次数据生成均保存生成配置、随机种子、参数集编号、网格版本、数据契约版本、情景名称、生成时间、输出文件清单、字段结构、行数统计以及训练集、验证集和测试集划分，保证同一参数、种子和网格版本下可重复生成同一批次数据。

# 七 多源数据统一预处理

三类数据进入项目后，按照来源登记、格式解析、字段标准化、质量处理、时空组织、特征生成、样本装配和版本管理八个环节统一处理，流程如下。

表 7-1  统一预处理流程

| 步骤 | 处理环节 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 来源登记 | 记录数据来源、文件名称、采集时间和文件标识 |
| 2 | 格式解析 | 按 JSON/CSV/Excel/NetCDF/HDF/GRIB/GeoTIFF/Shapefile/PDF 等格式读取 |
| 3 | 字段标准化 | 统一变量代码、时间格式、坐标、单位和空间标识 |
| 4 | 质量处理 | 完成完整性、重复性、数值范围和时空一致性检查 |
| 5 | 时空组织 | 按站点、网格、湖区和日尺度组织多源记录 |
| 6 | 特征生成 | 形成水质、气象、水文、遥感、时间和空间特征 |
| 7 | 样本装配 | 按预测任务和预测时距生成模型训练与调用样本 |
| 8 | 版本管理 | 保存数据版本、运行批次、处理程序版本和数据血缘 |

## （一）数据源登记与格式解析

每个数据源在入库前完成登记，登记内容涵盖来源名称、提供单位、获取地址或接口、获取时间、数据时间范围、文件格式与数量、文件校验值、存储位置、对应变量与项目用途，用于建立完整的来源档案。

表 7-2  原始数据登记字段

| 数据源名称 | 记录数据源的中文名称与项目内简称 |
| --- | --- |
| 数据提供单位 | 记录数据生产或发布机构 |
| 获取地址或接口 | 记录下载地址、接口或门户来源 |
| 获取时间 | 记录数据下载或采集时间 |
| 数据时间范围 | 记录数据覆盖的起止时间 |
| 文件格式与数量 | 记录文件格式及文件数量 |
| 文件校验值 | 记录文件校验值用于完整性核验 |
| 存储位置 | 记录数据在项目目录中的存放路径 |
| 对应变量 | 记录数据可提取的变量与字段 |
| 项目用途 | 记录该数据源在项目中的用途 |

表 7-3  不同格式数据解析方式

| 数据格式 | 解析用途 |
| --- | --- |
| JSON | 接口响应和目录数据 |
| CSV、Excel | 水质、水文和样点表 |
| NetCDF、HDF | 遥感和环境格点数据 |
| GRIB、GRIB2 | 气象预测数据 |
| GeoTIFF | 遥感、地形和地表覆盖栅格 |
| Shapefile、GeoPackage | 湖体、流域、网格和空间边界 |
| PDF | 生态环境部月报和数据说明 |
| ZIP、RAR | 原始数据集归档 |
| Parquet | 标准化长表、观测表和训练样本 |

## （二）字段、时间与单位标准化

将不同来源中的中文名称、英文名称和缩写统一为项目变量代码，示例字段统一映射如下。

表 7-4  变量代码统一映射示例

| 中文名称 | 统一变量代码 |
| --- | --- |
| 水温 | water_temperature |
| 溶解氧 | dissolved_oxygen |
| 总氮 | total_nitrogen |
| 总磷 | total_phosphorus |
| 氨氮 | ammonia_nitrogen |
| 叶绿素 a | chlorophyll_a |
| 蓝藻密度 | cyanobacteria_density |
| 高锰酸盐指数 | cod_mn |

统一处理观测时间、获取时间、起报时间、目标时间、年月日时、时区以及日/月/10 日尺度与预测提前期。数值单位统一如下。

表 7-5  单位标准化对照

| 指标类型 | 统一单位 |
| --- | --- |
| 温度 | °C |
| 浓度 | mg/L 或 μg/L |
| 蓝藻密度 | 10⁴ cells/L |
| 风速 | m/s |
| 降水量 | mm |
| 辐射 | W/m² |
| 水位 | m |
| 面积 | m² 或 km² |
| 电导率 | μS/cm |
| 浊度 | NTU |

## （三）空间标准化与时间聚合

空间上统一站点编号、站点名称、经纬度、湖区代码、流域代码、网格编号与区域编号，建立站点—网格—湖区映射，完成遥感像元到太湖范围的裁剪与区域、湖区、全湖统计。时间上按数据特点形成不同粒度的序列与预测样本。

表 7-6  时间聚合与样本层级

| 时间尺度 | 对应数据 |
| --- | --- |
| 小时数据 | MEE 实时观测与短临预报 |
| 逐日数据 | 模拟、预报与历史日序列 |
| 10 日数据 | CLMS 湖泊水质产品 |
| 月度数据 | 历史月报与月度遥感汇总 |
| 季节数据 | C3S 季节预测与历史季节统计 |
| 预测样本 | 未来 1、3、7、15、30 天 |

## （四）特征构建

表 7-7  主要特征类别

| 特征类别 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 气象特征 | 气温、风速、风向、降水、辐射、相对湿度、云量 |
| 水文特征 | 水温、水位、水深异常、区域降水 |
| 水质特征 | 营养盐、溶解氧、pH、浊度、高锰酸盐指数等 |
| 遥感特征 | Sentinel-2 波段、FAI/MCI/NDCI/NDWI、叶绿素等 |
| 地理空间特征 | 经纬度、网格、湖区、边界、高程、土地覆盖、距离 |
| 历史滞后特征 | 前若干时段的观测与遥感值 |
| 滚动统计特征 | 滑动均值、极值、趋势等 |
| 机理状态变量 | 浮游植物/蓝藻生物量、增长率 |
| 水华特征 | 水华覆盖比例与水华面积 |

# 八 三类数据在项目中的分工

表 8-1  数据来源类型与系统用途对应

| 数据类别 | 来源类型标识 | 在项目中的主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 全部原始数据 | historical / raw | 保存项目全部数据资产；建立历史水质、气象、水文和遥感资料库；提取模型输入变量与历史统计特征；为机理模型提供参数和环境背景；为 AI 模型准备结构化历史样本；支撑数据来源与版本说明 |
| MEE 实时采集数据 | observed | 展示太湖流域监测站点与实时水质指标；形成站点时间序列与省域/区域统计；为首页、监测页和站点详情页提供数据；向后端模型提供实时输入；支撑系统自动更新与实时运行 |
| 模拟数据 | simulated | 构建完整逐日、网格级训练样本；训练和测试算法流程；进行 1、3、7、15、30 天多时效预测试验；开展机理模型与 AI 模型融合；测试多类预警任务；支撑算法接口、前端联调与可重复数据生成 |